广西贵港钢铁集团有限公司

防治污染设施的建设和运行情况一览表

| 序号 | 生产设施名称 | 对应产污环节名称 | 污染物种类 | 污染治理设施 |  |  | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施名称 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |
| 1 | 燃气锅炉 | 锅炉烟气 | 烟尘 |  |  | 干法除尘 | 22WM机组废气排放口 | 是 | 正常 |
| 2 | 燃气锅炉 | 锅炉烟气 | 二氧化硫 |  |  |  | 22WM机组废气排放口 | 是 | 正常 |
| 3 | 燃气锅炉 | 锅炉烟气 | 氮氧化物 |  |  | 低氮燃烧技术 | 22WM机组废气排放口 | 是 | 正常 |
| 4 | 燃气锅炉 | 锅炉烟气 | 林格曼黑度 |  |  |  | 22WM机组废气排放口 | 是 | 正常 |
| 5 | 燃气锅炉 | 锅炉烟气 | 烟尘 |  |  | 干法除尘 | 25WM机组废气排放口 | 是 | 正常 |
| 6 | 燃气锅炉 | 锅炉烟气 | 二氧化硫 |  |  |  | 25WM机组废气排放口 | 是 | 正常 |
| 7 | 燃气锅炉 | 锅炉烟气 | 氮氧化物 |  |  | 低氮燃烧技术 | 25WM机组废气排放口 | 是 | 正常 |
| 8 | 燃气锅炉 | 锅炉烟气 | 林格曼黑度 |  |  |  | 25WM机组废气排放口 | 是 | 正常 |
| 9 | 供卸料设施 | 原料系统无组织废气 | 颗粒物 | 防风抑尘网,封闭皮带,洒水抑尘,苫盖,原料场出口配备车轮清洗（扫）装置,粉料运输采取密闭措施,封闭料仓/库 | 是 |  |  |  | 正常 |
| 10 | 带式烧结机 | 烧结机头废气 | 二氧化硫,氟化物,二噁英类 | 脱硫系统-石灰石/石灰-石膏法 | 是 | 湿法脱硫 | 带烧脱硫出口 | 是 | 正常 |
| 11 | 带式烧结机 | 烧结机尾废气 | 颗粒物 | 电袋复合除尘器 | 是 | 干法除尘 | 带烧机尾一线烟气出口 | 是 | 正常 |
| 12 | 带式烧结机 | 烧结机尾废气 | 颗粒物 | 电袋复合除尘器 | 是 | 干法除尘 | 带烧机尾二线烟气出口 | 是 | 正常 |
| 13 | 带式烧结机 | 配料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 配料除尘排放口 | 是 | 正常 |
| 14 | 带式烧结机 | 破碎废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 成品除尘排放口 | 是 | 正常 |
| 15 | 带式烧结机 | 烧结无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等） | 是 |  |  |  | 正常 |
| 16 | 带式烧结机 | 烧结机头废气 | 颗粒物 | 四电场湿法静电除尘器 | 是 | 干法除尘 | 带烧脱硫出口 | 是 | 正常 |
| 17 | 带式烧结机 | 烧结机头废气 | 氮氧化物 | 脱硝系统-SCR | 是 |  | 带烧脱硫出口 | 是 | 正常 |
| 18 | 高炉 | 热风炉烟气 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 高炉煤气采用干法除尘 | 是 | 低氮燃烧 | 1080m3高炉废气排放口 | 是 | 正常 |
| 19 | 高炉 | 高炉出铁场废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 1080m3高炉铁口除尘排放口 | 是 | 正常 |
| 20 | 高炉 | 高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 1080m3高炉矿槽除尘排放口 | 是 | 正常 |
| 21 | 高炉 | 炼铁无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等）,铁沟密闭,渣沟密闭 | 是 |  |  |  | 正常 |
| 22 | 高炉 | 煤粉制备废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 2#喷煤排气口 | 是 | 正常 |
| 23 | 高炉 | 煤粉制备废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 2#喷煤破煤排放口 | 是 | 正常 |
| 24 | 高炉 | 热风炉烟气 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 高炉煤气采用干法除尘 | 是 | 低氮燃烧 | 530m3高炉废气排放口 | 是 | 正常 |
| 25 | 高炉 | 高炉出铁场废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 530m3高炉铁口除尘排放口 | 是 | 正常 |
| 26 | 高炉 | 高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 530m3高炉矿槽除尘排放口 | 是 | 正常 |
| 27 | 高炉 | 炼铁无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等） | 是 |  |  |  | 正常 |
| 28 | 高炉 | 煤粉制备废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 3#喷煤排气口 | 是 | 正常 |
| 29 | 高炉 | 煤粉制备废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 3#喷煤破煤排放口 | 是 | 正常 |
| 30 | 高炉 | 皮带输送扬尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | G3皮带除尘排放口 | 是 | 正常 |
| 31 | 高炉 | 中转站扬尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 中转站除尘排放口 | 是 | 正常 |
| 32 | 转炉 | 转炉一次烟气 | 颗粒物 | 长项环缝除尘 | 否 | 湿法除尘 | 炼钢放散塔 | 是 | 正常 |
| 33 | 转炉 | 转炉二次烟气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 转炉二次除尘排放口 | 是 | 正常 |
| 34 | 转炉 | 兑铁水烟气、连铸切割废气、厂区内烟气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 | 干法除尘 | 三次除尘排放口 | 是 | 正常 |
| 35 | 转炉 | 炼钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等） | 是 |  |  |  | 正常 |
| 36 | 热轧生产线 | 热处理炉烟气 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | / | 否 | 使用经重力布袋除尘净化的高炉煤气 | 棒线加热炉废气排放口 | 是 | 正常 |
| 37 | 热轧生产线 | 轧钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等） | 是 |  |  |  | 正常 |
| 38 | 热轧生产线 | 热处理炉烟气 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | / | 否 | 使用经重力布袋除尘净化的高炉煤气 | 高线加热炉废气排放口 | 是 | 正常 |
| 39 | 热轧生产线 | 轧钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等） | 是 |  |  |  | 正常 |
| 40 | 电炉 | 电炉烟气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 |  | 电炉一次除尘 |  | 正常 |
| 41 | 电炉 | 电炉烟气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 |  | 电炉二次除尘 |  | 正常 |
| 42 | 电炉 | 精炼炉及环境废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 是 |  | 精炼炉及环境除尘 |  | 正常 |
| 43 | 电炉 | 炼钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等） | 是 |  |  |  | 正常 |
| 44 | 热轧生产线 | 热处理炉烟气 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | / | 否 | 使用经重力布袋除尘净化的高炉煤气 | 高线加热炉废气排放口 | 是 | 正常 |
| 45 | 热轧生产线 | 轧钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等） | 是 |  |  |  | 正常 |